Giải bài tập môn Vật Lý lớp 12 Bài 20: Mạch dao động

Hướng dẫn giải bài tập lớp 12 Bài 20: Mạch dao động

KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Mạch dao động gồm một tụ điện mắc với một cuộn cảm thành mạch kín (h20.1)

2. Điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch dao động biến thiên điều hòa theo thời gian:

q = q0cos ωt

I = I0cos( ωt + )

I0 =  ωq0;  ω =

3. Sự biến thiên điều hòa của cường độ điện trường và cảm ứng từ trong mạch dao động được gọi là dao động điện từ tự do trong mạch

4. Chu kì và tần số dao động riêng của mạch dao động:

T = 2π ; f =  =

5. Tổng năng lượng điện trường trong tụ điện và năng lượng điện trường trong cuộn cảm của mạch gọi là năng lượng điện từ.

Nếu không có sự tiêu hao năng lượng thì năng lượng điện từ trong mạch sẽ được bảo toàn.

TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI

1. Mạch dao động là gì?

Hướng dẫn:

Mạch dao động là một mạch kín bao gồm một cuộn cảm có độ tự cảm L và và tụ điện có điện dung là C.

2. Nêu định luật biến thiên của điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch dao động?

Hướng dẫn:

Định luật:

Điện tích q của một bản tụ điện và cường độ dòng điện i trong mạch dao động biến thiên điều hòa theo thời gian, đồng thời dòng điện i lệch pha π /2 so với điện tích q.

3. Viết công thức tính chu kỳ và tần số dao động riêng của mạch dao động?

Hướng dẫn:

4. Dao động điện từ tự do là gì?
Hướng dẫn:

Dao động điện từ tự do  là biến thiên điều hòa theo thời gian của điện tích q của bản tụ điện và cường độ dòng điện i ( hoặc cường độ điện trường và cảm ứng từ ) trong mạch dao động.

5. Năng lượng điện từ  là gì?

Hướng dẫn:

Năng lượng điện từ là tổng năng lượng điện trường trong tụ điện và năng lượng từ trường trong cuộn cảm.

6. Sự biến thiên của dòng điện I trong một mạch dao động lệch pha như thế nào so với sự biến thiên của điện tích q của một bản tụ điện?

A. i cùng pha với q

B. i ngược pha với q

C. i sớm pha so  với q

D. i  trễ pha so   với q

Hướng dẫn:

C.

Xem các biểu thức của i và q trong phần kiến thức trọng tâm

7. Nếu tăng số vòng dây của cuộn cảm thì chu kì của dao động điện từ sẽ thay đổi như thế nào?

A. Tăng.

B .Giảm.

C. Không đổi.

D. Không đủ cơ sở để trả lời .

Hướng dẫn:

A.

Nếu tăng số vòng dây của cuộn cảm thì độ tự cảm của cuộn dây tăng.

Mà  ta có chu kì T = 2π , do đó chu kì T sẽ tăng.

8. Tính chu kì và tần số dao động riêng của một mạch dao động, biết tụ điện trong  mạch có điện dung là 120pF và cuộn cảm có độ tự cảm là 3mH.

Hướng dẫn:

L = 3mH = 3.10-3 H; C = 120pF = 120.10-12F

Chu kì T = 2π = 2π ≈  3,77.10-6 s

Tần số:  f =   ≈  0,265.106 Hz = 0,265MHz